MANUAL PARA LA CREACIÓN
DE UN DISCO DURO PARA UN VESTÍBULO DE UNA 

ESTACIÓN SICO DEL SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS
DE METRO DE MADRID

Madrid – Junio 2.005

INDICE


1.- OBJETO DEL DOCUMENTO
1


2.- INTRODUCCIÓN
1


3.- REALIZAR COPIA DE DISCO DURO
2


4.- INTRODUCCIÓN DE DATOS EN DISCO DESTINO
3-11
CONTROL DE CAMBIOS
	Versión:
	1.0
	Fecha:
	07- Junio -2.005

	Descripción:
	Versión Inicial del Documento



	
	


1. Objeto del documento

Este documento contiene la información necesaria para que cualquier persona, más o menos cualificada, sea capaz de copiar y configurar un disco duro para un Segundo o Tercer Vestíbulo del Sistema de Captura de Datos (siempre que el PCL también sea o vaya a ser un PC SICO).

2. Introducción

A continuación se describe como hacer la copia del disco duro maestro de cada tipo de estación y la configuración del mismo para que, en el momento de su instalación, sea el Segundo o Tercer Vestíbulo de la estación que se quiera configurar.
3. Realizar copia de disco duro maestro
Lo primero de todo es poner a hacer una copia del disco maestro del tipo de disco que haya que hacer. Para ello, mirar el fichero “Sistemas Operativos en Estaciones SICO.xls” que se encuentra en el PC BeaXP/Metro/SICO. Si esta estación está en esa lista, se ha de utilizar el maestro que se indique en el tipo de Sistema Operativo. Si no está, se utilizará el disco cuya pegatina es “Maestro VEST Solaris 9 Placa Nueva”. Para copiar hay que utilizar la máquina que hay dentro del laboratorio en SICO. En la parte frontal de la copiadora existen 3 led y debajo de cada uno de ellos pone (de izquierda a derecha) master, target-1 y target-2. En la parte donde pone master hay que conectar el disco maestro a la copiadora y en la parte donde pone target-1, se conectará el disco destino de la copia. También se pueden hacer dos copias conectando otro disco virgen en la parte donde pone target-2.  Poner los tres discos como maestros. Una vez conectados los discos, realizar los siguientes pasos:
a. Encender la copiadora con un interruptor que hay en la parte trasera al lado del cable de alimentación.

b. Al cabo de un rato aparecerá un menú con tres botones asociados a su derecha. Pulsar sobre el botón de set y moviéndose con las flechas de dirección, comprobar que en Copy Mode está seleccionado “% of Disk” y dentro de este está seleccionado el 100 %. Si es así, volver al menú principal con las flechas de dirección y pulsar “Back”.

c. Pulsar la tecla “Run” y en el siguiente menú volver a pulsar Run.

d. Comprobar que todos los discos que se han conectado conectado se detectan. Para ello hay que ver si se han encendido los leds que hay en la parte frontal correspondiente a cada disco.

e. Comprobar que se pone a copiar la máquina. En la parte central del display aparece una barra con un porcentaje y la velocidad de copia. En la parte superior del display aparece el tiempo que queda para que se termine la copia.

f. Cuando termina de copiar se debe comprobar que en la parte de abajo a la izquierda del display aparece el texto “Success”. Si no es así, leer el informe a ver cuál ha sido el error que se ha producido.

g. Pulsar la tecla “Done” y después pulsar “Back” y volver al menú principal.

h. Si se quiere hacer más copias, se pueden quitar los discos sin apagar la copiadora, poner los nuevos discos a copiar y repetir el procedimiento anterior.

i. Si no se quieren hacer más copias, apagar la copiadora y retirar los discos.

j. Ya existen una o dos copias del disco maestro listas para ser configuradas.

4. Introducción de datos en disco destino

1. Pinchar el disco que se haya obtenido de la copia en un ordenador de la oficina conectado a la red con una IP de SICO (los maestros suelen tener la IP 3.0.1.34 para ser configurados).
2. Traer el fichero llamado vest_estacion.tar.gz o vest2_estacion.tar.gz que está en /home/metro/repositorio del frontend correspondiente.

3. Entrar en él y borrar los directorios /home/metro/sun y /home/metro/sistema/V.

4. En cualquier PC de la oficina que monte /home/metro de Josué, acceder al directorio /home/metro/beatriz/discos/V.VEST y copiar V.tar.gz al nuevo PC en el directorio /home/metro/sistema.  Hacer lo mismo en /home/metro/beatriz/discos/sun.SICO.VEST y copiar sun.tar.gz al nuevo PC al directorio /home/metro.

5. Descomprimir y destarear los nuevos directorios en el nuevo disco y borrar los *.tar.

6. De /home/metro/beatriz, copiar el log.tar y expect.tar al directorio /tmp del nuevo disco. Irse  al directorio /tmp y, como root (password: brownie), destarear los anteriores ficheros (tienen path absoluto).

7. Copiar el fichero que se haya traído del frontend:/home/metro/repositorio (vest_estacion.tar.gz) a /tmp del nuevo disco. Entrar en el directorio /tmp y sólo descomprimir este fichero.

8. Como root, copiar este vest_estacion.tar en / del nuevo disco. Dirigirse a / y, si se está creando un disco con el mismo Sistema Operativo (mirar Sistemas Operativos en Estaciones SICO.xls) que ya había en la estación, como root deshacemos el vest_estacion.tar. En el caso de que sea cambio de Sistema Operativo pasar al siguiente punto.

9. Si se está haciendo un cambio de Sistema Operativo se debe destarear sólo los ficheros que interesan. Antes de todo se debe ejecutar tar tvf vest_estacion.tar para ver los ficheros que contiene dicho tar. Ejecutar los siguientes comandos como root en /:

· tar xvf vest_estacion.tar etc/nodename

· tar xvf vest_estacion.tar etc/init.d/ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/init.d/ppp.cfg

· tar xvf vest_estacion.tar etc/rc0.d/k47ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/rc1.d/k47ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/rcS.d/k47ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/rc2.d/k47ppp
· tar xvf vest_estacion.tar etc/ppp/peers/mbt-ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/ppp/peers/metta1-ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/ppp/peers/metta2-ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/ppp/peers/metta3-ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/ppp/peers/os2-ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/ppp/peers/pcl-ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/ppp/peers/vest-ppp

· tar xvf vest_estacion.tar etc/ppp/peers/vest2-ppp

· tar xvf vest_estacion.tar var/spool/cron/crontabs/metro

· tar xvf vest_estacion.tar var/spool/cron/crontabs/root

· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/CfgConfig.CFG

· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/CfgControl.CFG

· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/CfgEquipo.CFG

· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/CfgRouter.CFG

· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/CfgSubs2.CFG

· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/CfgTipoEq.CFG

· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/CfgTipoUI.CFG

· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/CfgUI.CFG

· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/Newsai2/FichTiposEventos

· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/Newsai2/SAI0000/Config.NEWSAI2
· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/Mbt/* (en cada estación existe un directorio diferente. Para ver cómo se llaman los directorios se debe ejecutar tar tvf vest_estacion.tar y así se obtiene la lista de lo que contiene dicho fichero de datos.
· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/Metta/CorresPago.CFG
· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/Metta/METT3xxx/xFichParaIndra (en cada estación existe un directorio diferente. Para ver cómo se llaman los directorios de las mettas se debe ejecutar tar tvf vest_estacion.tar y así se obtiene la lista de lo que contiene dicho tar. También hay estaciones que no tienen.
· tar xvf vest_estacion.tar home/metro/sistema/V/Pupitre/PupitreConf.CFG.
10. Dirigirse a /var/crash y como root borrar el directorio que exista (será vest_hostnamepcl de la estación del disco maestro). Crear un directorio nuevo con el vest_hostnamepcl de la estación (Hacer Com en el frontend correspondiente para conocer el hostname del pcl). Para crearlo hay que ejecutar: mkdir vest-hostnamepcl.
11. Ejecutar dumpadm –s /var/crash/vest-hostnamepcl.
12. Si el ctrl._acc va por red  (preguntar a Guillermo), poner en su directorio del proceso (/home/metro/sistema/V/CtrlAcc/ACCxxxxx) un xFichParaProsotec, que se encuentra en cualquier pcl de Metrosur (/home/metro/sistema/V/CtrlAcc/ACC*). Pueden existir varios Controles de Accesos por red y por ello, cada xFichParaProsotec de los directorios que existan, debe tener dentro el número de control de accesos que es en la estación. Fijarse en cualquier estación de MetroSur para saber cómo se configuran.

13. Actualizar los siguientes ficheros con los valores correctos. Debemos ser root para modificarlos: 

· /etc/defaultrouter. Dentro debe contener una línea en la que ponga router_vest-hostnamePcl.

· /etc/hostname.rtls0. Dentro debe contener una línea en la que ponga vest-hostnamePcl.
· /etc/hostname.rtls2. Dentro debe contener una línea en la que ponga concentrador.

· /etc/inet/hosts. Fijarse en el fichero BeaXP/Metro/SICO/hostsVEST.txt (que se corresponde con el hosts del VEST de Cuatro Caminos).

14. Ejecutar como root  uname –S vest-hostnamePCL.
15. Entrar en el directorio /etc/net. Dentro existen tres directorios y dentro de cada uno de ellos existe un fichero hosts. Debemos editar cada uno de estos hosts (3 en total) y cambiar la línea en la que pone vest vest por vest-hostnamePCL vest-hostnamePCL.
16. Copiarse el /etc/inet/services de una estación del mismo tipo (por ejemplo: suanzes). Para modificar este fichero hay que ser root. Para copiarlo de otra estación, seguir los siguientes pasos:

· Editar el fichero del disco que estemos creando (como root) y borrar todas las líneas (dejando pulsada la tecla d).
· Hacer un cat /etc/inet/services en una estación del mismo tipo y seleccionar todo el texto.

· Copiarlo en el /etc/inet/services del disco que se esté creando y salvar (wq!). 

17. Configurar la unidad de conexión. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

a. Hacerse root.

b. Para saber con qué unidad de conexión está asociado este disco, ejecutar drpadmin. 

c. Pulsar mostrar(s) y borrar(d) la que hay ya que para cada estación es diferente. Seleccionar la que se quiera borrar (0) (1)....

d. Añadir(a) la de la estación que se esté configurando: IP+puertos (16)+letras(EL). 

e. Confirmar con Show (s) para comprobar que se ha hecho bien.

f. Para salir, pulsar Quit (q).

18. Si es un Solaris 9, como metro hay que editar el /home/metro/.login. Realizar los siguientes pasos:

a. Añadir las siguientes líneas justo antes de dónde se llama al .autostart:

· distsh2 “/etc/init.d/rpc stop”

· distsh2 “/etc/init.d/rpc start” 

19. Comprobar, como root, que los siguientes ficheros son correctos: 

· /etc/inet/networks. Borrar la línea de la pxnet.

· /etc/inet/netmasks. Para configurar este fichero hay que saber lo siguiente: dirección IP del PC que estemos configurando y máscaras asociadas a estas IPs. Toda esta información se encuentra en Seraphine/AsignaciónDireccionesIP/… Una vez que se tiene la dirección IP y máscara de la ELAN y VLAN (en el caso de sea una red Gigabit y no se tenga asignada una red VLAN, considerar que su IP es 4.5.6.7 y su máscara 255.255.0.0),  escribir las siguientes líneas: 

1) x.0.0.0 255.0.0.0 (donde x es el primer número de nuestra IP de la ELAN en caso de ser una red ATM). Esto anula a 2).

2) x.y.z.0 255.255.255.0 (donde x, y, z son los tres primeros números de nuestra IP “ELAN” en caso de ser red Gigabit.  Esto anula a 1).
3) x.y.0.0 255.255.0.0 (donde x, y son los dos primeros números de nuestra IP VLAN. Esto anula a 4).

4) 4.5.0.0 255.255.0.0 (sólo en caso de ser red Gigabit y no disponer de VLAN). Esto anula a 3).

5) 3.0.0.0 255.255.0.0 (esto siempre es igual).

· Comprobar que en el fichero sólo existen tres líneas compuestas por 1) ó 2), 3) ó 4 y 5).

20. Comprobar, como metro,  que los /home/metro/sistema/V/Cfg* son correctos dependiendo de la aplicación que se vaya a instalar. Debemos modificar los siguientes ficheros:
· CfgEquipo.CFG: Configurar de nuevo los puertos (si hace falta) teniendo en cuenta que ahora sólo se dispone de 12 puertos serie para conectar. 

· CfgUI.CFG: Comprobar que dentro de este fichero sólo existe la palabra FIN. Si no es así, borrar todo lo demás hasta que sólo quede esta palabra.  

21. Comprobar que no existe el fichero /etc/resolv.conf. Si existe, borrarlo como root.

22. Dirigirse a /home/metro en el nuevo disco y como root, cambiar el owner, el grupo y los permisos de todos los subdirectorios:

# chown –R metro *

# chgrp  -R nobody *

# chmod –R 777 *

23. En /home/metro, como metro, ejecutar chmod a+rw .???*.

24. Como root, hacer un vi del fichero /etc/init.d/ppp y buscar la palabra os2. Comprobar que están descomentados los subsistemas correctos en la estación y en los puertos correctos. Si no es así, modificarlo para que quede correctamente. En el caso de que estemos cambiando de sistema operativo el PCL y el vestíbulo, comentar la línea de este fichero en la que levanta el interfaz de comunicación con el pcl.

25. Reiniciar el disco y comprobar que arranca de manera correcta.

26. Comprobar que todos los procesos funcionan. Para ello, dirigirse a /home/metro/sistema/V y ejecutar “cat Control.Now”. Comprobar que no se muere ningún proceso y que arrancan todos.

27. Comprobar que arranca bien la red. Para ello, ejecutar “ifconfig –a” y comprobar que levanta los interfaces de la rtls0, rtls2 e iprb0 con las ips correctas.
28. Comprobar que  funciona correctamente el ppp en los puertos correctos. Para ello, ejecutar “/bin/ps –efa | grep ppp” y comprobar que están levantados los interfaces correctos en los puertos correctos. Si no es así, hay algo mal en el fichero /etc/init.d/ppp.

[image: image1.png]NS/ OS)~=7

SIS T7ETTFIS 177 E6/=/D0S L& CO 777700 & SO~7URFE



